科室产品需求登记

| 需求科室 | 医学检验科、急诊科、重症医学科、全科、产科、呼吸与危重症医学科、麻醉科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 登记人 | 谢昌利 | 登记时间 | 2025-10-16 |
| 产品名称 | 血气分析仪 |  |  |
| 用途 | 适用于用于急重症患者生命体征监测 |  |  |
| 需求功能 | 能准确监测人体生命体征相关指标。 - 1.测试指标： - 2.检测值：酸碱度、二氧化碳分压、氧分压、钠离子浓度、钾离子浓度、钙离子浓度、氯离子浓度、乳酸、葡萄糖、总血红蛋白、氧合血红蛋白、一氧化碳血红蛋白、高铁血红蛋白、还原血红蛋白、红细胞压积 - 3.计算值：实际碳酸氢根、标准碳酸氢根、碱剩余、氧饱和度、氧含量、阴离子间隙、总二氧化碳、 - 4.耗材种类：分析包（含质控） - 5.分析包检测数量：可供多种选择，最小测试数量为70测试，最大测试数量为450测试 - 6.质控：自动、连续、不间断的智能质控，并有记录可导出 - 7.校准：自动校准，并有记录可导出 8.存储要求：室温 9.上机效期：28天 10.检测速度：60秒~120秒 11.保养：免维护免保养，或厂家进行定期保养 12.测试包使用期间如遇故障不能继续使用，厂家需赔付剩余未使用测试 |  |  |
| 其他 |  |  |  |