集成式装配式钢结构及高频焊接钢管生产项目

门房外墙外保温系统抗风荷载计算报告

外墙外保温系统抗风荷载计算报告

依据《重庆市增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准》DBJ50/T-185-2019第5.2.2条公式5.2.2的规定，围护结构风荷载标准值应按下式计算：

ωk＝β1 βgz μsl μz ω0

式中：

ωk—风荷载标准值，(kN/m2)；

β1—重现期修正系数，外保温系统使用年限25年时可取0.9；当外保温系统设计寿命与主体围护结构一致时，取1.0。

βgz—高度z处的阵风系数，按《建筑结构荷载规范》GB50009中规定的离地面高度取值。

μsl—风荷载体型系数，墙面（含山墙）的局部风压体型系数（μsl）应取-1.4。突出构件按《建筑结构荷载规范》GB50009中规定取值。

μz—风压高度变化系数；建筑物地上高度一半及以上部位取建筑物最大高度（h）；建筑物地上高度一半以下部位取建筑物最大高度的1/2。

ω0—基本风压，(kN/m2)，应按照《建筑结构荷载规范》GB50009附录E.5中附表E.5给出的50年一遇的风压采用，但不得小于0.3kN/m2。对于高层建筑，以及对风荷载比较敏感的其他结构，基本风压应适当提高。

由于建筑采用自保温系统，增强型改性发泡水泥保温板用于建筑热桥处，热桥主体构造为钢筋混凝土，应用于建筑外墙面的最大建筑高度为9.6m，查阅《建筑结构荷载规范》GB50009-2012相关表格可知：βgz=1.70；μsl=1.4；μz=1.00；重庆璧山地区建筑的基本风压ωo=0.40kN/m2。

ωk=0.9×1.70×1.4×1.00×0.40=0.857kN/m2（压），

风荷载设计值W=1.5×0.857=1.286kN/m2（压）。

本项目基层墙体采用钢筋混凝土，锚固件抗拉承载力标准值≥0.60，单个锚固件的抗拉拔承载力设计值取锚固件的抗拉承载力标准值乘以0.5。故需要锚固件数量为5×0.30=1.50≥1.286。

综上，本项目增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统抗风荷承载力应不小于1.286kN/m2。岩棉板外墙外保温系统每平米墙面设置不少于5个锚固件。