科室产品需求登记

| 需求科室 | 肝胆胰外科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 登记人 | 姚郭静 | 登记时间 | 2026.2.3 |
| 产品名称 | 肝功能分析仪 |  |  |
| 用途 | 用于测定肝脏储备功能 |  |  |
| 需求功能 | 能测定肝脏储备功能。 1、具备无创肝脏储备功能检测技术，对注入体内的吲哚箐绿（ICG）实时浓度进行检测，全面评估肝储备功能、肝脏循环功能； 2、动态检测各种急慢性肝脏患者、重症患者肝功能 3、可连续监测血浆清除率（k），吲哚箐绿15分钟滞留率（R15） 4、具备安全监测指标SpO2，PR功能 5、具备数据重新分析功能 6、具备容量管理指标，包含肝脏有效血流量EHBF、循环血流量BV等功能 7、具备触控屏幕功能 8、操作简便，检测系统与数据分析系统处于同一界面下操作 9、ICG近似完全清除时间判断无需经验判断，可直接体现客观结论功能 10、软件免费升级 |  |  |
| 其他 |  |  |  |